- Technická zpráva – obsah :

1.	Identifikační údaje

1.1	Údaje o stavbě

1.2	Údaje o stavebníkovi (žadateli)

1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

1.2	Seznam vstupních podkladů

1.3	Údaje o území a stavbě

##### 1.4 	Údaje o vlastnických poměrech a o dosavadním užívání

##### stavby

##### 1.5	Údaje o navrhovaném užívání stavby

##### Popis souvisejících udržovacích prací a dílčích stavebních úprav

##### Vztah k legislativě

Příloha :

- informativní výpis z katastru nemovitostí na pozemek st.p.č. 124/1 a na budovu č.p.4, obojí katastrální území Rokytnice v Orlických horách – 1x A4

1.1	Identifikační údaje

1.1	Údaje o stavbě

Název stavby : 	Změna užívání části 3. NP domu č.p. 4,

Rokytnice v Orlických horách

Místo stavby : 	Rokytnice v Orlických horách, Náměstí T. G. Masaryka č.p. 4

st.p.č. 124/1, katastrální území Rokytnice

v Orlických horách

Kraj : 		Královéhradecký

Druh stavby:	Víceúčelová stavba – občanská vybavenost

Charakter stavby:	Změna užívání stavby, resp. její části, dílčí stavební úpravy

a udržovací práce

Předmět projektové dokumentace :

Projektová dokumentace (PD) pro povolení změny užívání stavby, současně i k výběrovému řízení a pro vlastní realizaci

1.2	Údaje o stavebníkovi (žadateli)

Město Rokytnice v Orlických horách, IČ 00275301

Náměstí Jindřicha Šimka 3

517 61 Rokytnice v Orlických horách

Statutární zástupce : Petr Hudousek, starosta města

1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Východočeská rozvojová s.r.o.

Sadová, 15396, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ 28771044

Zodpovědný projektant :

Ing. Jiří Urban

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 0601554

1.2	Seznam vstupních podkladů

- technické zadání stavebníka (žadatele)

- obhlídka zájmového prostoru s doměřením

- původní PD domu č.p. 4 Rokytnice v orlických horách (Ing. arch. Petr Šuda, únor 1993)

- katastrální operáty

- konzultace PD v rozpracovanosti s uživatelem (MUDr. A. Remešová)

- příslušné další navazující právní předpisy a navazující státní technické normy.

1.3	Údaje o území a stavbě

Dotčená víceúčelová stavba charakteru občanské vybavenosti č.p. 4 Rokytnice v Orlických horách se nachází na parcele č.p. 124/1, katastrální území Rokytnice v Orlických horách. Jde o nároční objekt uzavírající „uliční“ blok na SSZ straně náměstí T.G. Masaryka. Objekt má tři nadzemní podlaží, a je zčásti podsklepen, nachází se v městské památkové zóně města Rokytnice v Orlických horách, a dále se nachází na území CHKO Orlické hory.

Z hlediska územního řešení není při návrhu změny užívání části 3. NP víceúčelové budovy č.p. 4 Rokytnice v Orlických horách zasahováno do žádných skutečností sledovaných vyhláškou MMR č. 501/2006 Sb., o technických požadavcích na využívání území, v platném znění. Řešení změny užívání (části) stavby je v souladu s ÚPD a nevyžaduje územní řízení o změně vlivu stavby

Změna užívání stavby je navržena v souladu s příslušnými obecnými technickými požadavky na výstavbu, které jsou stanoveny vyhláškou MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění, se dvěma úlevovými řešeními, danými současným dispozičním uspořádáním řešeného podlaží. Základní požadavky, které musí stavba splnit, jsou tyto :

- mechanická odolnost a stabilita

- požární bezpečnost

- ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí

- ochrana proti hluku

- bezpečnost při užívání

- úspora energie a ochrana tepla.

První navržené úlevové řešení spočívá v tom, že bezbariérové WC pro pacienty bude používáno stávající, které již je na řešeném podlaží zřízeno. Bezbariérová komora je tak ponechána v jejích stávajících rozměrech a na původním místě, přístupná po společné chodbě měněného 3. NP. Druhá úleva spočívá v ponechání umývadla a WC pro pacienty v jednom prostoru, což však výslovně připouští vyhláška č. 92/2012 Sb..

Navržená změna užívání části 3. NP ve víceúčelové budově č.p. 4 Rokytnice v Orlických horách respektuje všechny zásadní skutečnosti sledované vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Jako další stěžejní podklad byla použita vyhláška MZ č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče.

Dále byla při zpracování projektové dokumentace použita vyhláška MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č.  268/2011 Sb. (požárně bezpečnostní řešení stavby).

V rámci projektové přípravy i při vlastní realizaci budou splněny veškeré požadavky dotčených orgánů státní správy. Předložená projektová dokumentace bude podrobena schvalovacímu procesu, přičemž podmínky ze stanovisek, resp. závazných stanovisek jednotlivých dotčených orgánů státní správy budou zapracovány do podmínek rozhodnutí o změně užívání. Předpokládá se vydání závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, jako příslušného orgánu na úseku požární bezpečnosti staveb, k předložené dokumentaci (zejména pak k jejímu požárně bezpečnostnímu řešení), Krajské hygienické stanice, územního pracoviště Rychnov nad Kněžnou, popř. i stanovisek Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru životního prostředí (odpady) a odboru kultury (státní památková péče), a Správy CHKO Orlické hory.

##### 1.4 	Údaje o vlastnických poměrech a o dosavadním užívání

##### stavby

Č.p. 4 Rokytnice v Orlických horách je víceúčelovým objektem, ve kterém se nacházejí tyto provozní jednotky :

- pracoviště České spořitelny se zázemím

- pracoviště České pojišťovny se zázemím

- služebna Policie ČR

- informační centrum

- kanceláře městského úřadu Rokytnice v Orlických horách

- ubytovací pokoje města

- komunikační a technické prostory.

Objekt i stavební pozemek st.p.č. 124/1, katastrální území Rokytnice v Orlických horách jsou ve spoluvlastnictví  Města Rokytnice v Orlických horách, České pojišťovny a.s., ČR (Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje) a České spořitelny, a.s., podrobněji dle přílohy.

##### 1.5	Údaje o navrhovaném užívání stavby

Navrhovaná změna užívání se týká dvou současných ubytovacích pokojů ve 3. NP budovy, které jsou užívány městem, a na jejichž místě bude zřízena ordinace praktického dětského lékaře se zázemím. Navrhované stavební kapacity a bilance řešené ordinace jsou stanoveny ve výkresové dokumentaci a v následujícím popisu specifikujícím jejich zařízení a vybavení. S realizací navržené změny užívání se počítá v prvním pololetí roku 2014.

Vybavení ordinace lékaře s přípravnou (pracovnou sestry), včetně obou prostorů  hygienického zázemí a příručních skladů :

- vyšetřovací lehátko

- umývadlo – dáváme my, včetně kompletního napojení na stávající rozvody

- dřez – dáme my – nerezový v desce

- nábytek pro práci zdravotnických pracovníků (2x pracovní stůl se židlí)

- židle nebo křeslo pro pacienta,

- skříň na léčivé přípravky,

- stolky na přístroje a nástroje – 2 ks

- skříň na nástroje a pomůcky,

- kartotéční skříň, pokud není zdravotnická dokumentace vedena výhradně v elektronické podobě

- chladnička na léčivé přípravky vybavená teploměrem

- chladnička na zdravotnický odpad (tento odpad bude likvidován na základě smluvního vztahu provozovatele ordinace s oprávněnou osobou) – dáváme my – něco malého (třeba 48 l)

- tonometr, fonendoskop, teploměr lékařský, osobní váha, výškoměr

- přebalovací stůl

- pomůcky a léčivé přípravky pro poskytnutí první pomoci včetně kardiopulmonální resuscitace, tj. resuscitační rouška nebo samorozpínací vak včetně masky, vzduchovody, rukavice, výbava pro stavění krvácení a prostředky k zajištění žilního vstupu; pracoviště pracovníků nelékařských zdravotnických povolání nemusí být vybaveno léčivými přípravky pro poskytnutí první pomoci a prostředky k zajištění žilního vstupu,

- sterilizátor

- lokální svítidlo vyšetřovací

- prostor pro svlékání pacienta a odložení oděvu (stojací věšák) – dáváme my

- váha pro kojence

- odsávačka

- pomůcky pro testování sluchu a fixace zrakem pro kojence

- optotypy a vybavení k určení barvocitu

- 4x odpadkový koš (po jednom v pracovnách a v prostorech hygienického zázemí – dáváme my

- 2x WC kombík v hygienickém zázemí - stávající

- 2x umývadlo v hygienickém zázemí - stávající

- 2x sprcha v hygienickém zázemí - stávající

- 3x dávkovač s tekutým mýdlem dáváme my

- 3x zásobník s papírovými osuškami – dáváme my

Vybavení čekárny :

- 1x přebalovací stůl – dáváme my

- 6x sedačka – dáváme my

- 1x stojací věšák na oděv – dáváme my

- 1x odpadkový koš – dáváme my

Vybavení WC pacientů :

- 1x WC kombík - stávající

- 1x umývadlo – stávající

- 1x dávkovač s tekutým mýdlem

- 1x zásobník s papírovými osuškami

- 1x odpadkový koš

Vybavení příručních skladů :

Jsou řešeny dva příruční sklady, zvlášť pro nový, a zvlášť pro použitý materiál, oba vybaveny regálkem pro uložení materiálu – dáváme my

Vybavení úklidové komory :

- kompletizovaná nástěnná výlevka s tekoucí studenou a teplou vodou („multiset“)

- kompletizovaný úklidový kontejner s úklidovými prostředky a potřebami

- regálek pro uskladnění úklidových prostředků a nástrojů

-vše dáváme my.

Likvidace komunálního odpadu bude prováděna pravidelným svozem zavedeným ve městě Rokytnice v Orlických horách. Odděleně bude likvidován zdravotnický odpad, a to na základě smluvního vztahu provozovatele ordinace s oprávněnou osobou.

Parkování pro ordinaci je možné na městských pozemcích v bezprostřední blízkosti objektu.

##### Popis souvisejících udržovacích prací a dílčích stavebních úprav

- drobné dispoziční změny - změny příček a dveří v nich, včetně příslušných povrchových úprav a dílčích úprav na vnitřní elektroinstalaci (včetně revize)

- kompletní instalace a napojení umývadla v přípravně

- doplnění samouzavírače na vstupní dveře dle PBŘ

- doplnění přenosných hasicích přístrojů dle PBŘ

- výměna PVC podlahových krytin v prostorech ordinace

- doplnění podlahy z keramické dlažby ve zvětšované čekárně

- vytvoření úklidové komory ze současné sprchy včetně osazení atypických dveří

- dovybavení řešených prostor požadovaným vybavením a zařízením.

Veškeré tyto úpravy budou provedeny bez zásahu do nosných konstrukcí budovy a bez jakýchkoli dopadů do jejího vnějšího vzhledu.

##### Vztah k legislativě

Předpokládá se projednání popisované záležitosti formou řízení o změně užívání stavby (příslušným povolovacím orgánem je Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, odbor výstavby a životního prostředí.