Příloha č. 4

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Identifikační údaje

Stavba :   Obnova živičného krytu ul.J.V.Sládka Rokytnice v Orlických horách

Objekt :    SO 100

Katastrální území : obec Rokytnice v Orlických horách

Kraj :  Královejradecký kraj

Zhotovitel stavby : vybrán ve výběrovém řízení

Investor : Město Rokytnice v Orlických horách

Stavba se nachází ve spodní části ulice J.V.Sládka v obci Rokytnice v Orl.h., od křižovatky ulice J.V.Sládka s  ulicí Stříbrný Vrch, rozsah stavby je 133m od křižovatky směrem k náměstí, šíře vozovky je proměnná od 5,7 do 3,5m.  Účelem stavebních prací je obnova živičného krytu místní komunikace. Asfaltobetonový kryt komunikace je nerovný a lokálně vykazuje poruchy. Toto je způsobeno jednak opotřebením dopravou a také nedávnou stavbou rekonstrukce kanalizace, která byla v tomto úseku prováděna.

Popis prováděných prací :

Před započetím stavby je nutné provést odstranění nánosů na krajnicích  a po té celou plochu očistit zametením, včetně vyčištění lokálních poruch. Takto upravená plocha bude opatřena spojovacím živičným postřikem v množství 0,7 kg/m2.  Následně bude položena vyrovnávací vrstva z asfaltobetonu ACO 11 nekonstantní tloušťky. Protože se předpokládá pokládka jednotlivých vrstev v jednom dni, následně po sobě, za dodržení technologických přestávek pro pokládku asfaltobetonových vrstev, nepředpokládá se aplikace další vrstvy spojovacího postřiku. Poslední bude položena obrusná vrstva ACO 11 v tl.50mm. Současně s pokládkou je třeba provést vyrovnání kanalizačních poklopů a vodovodních hrnků na úroveň nové nivelety vozovky. V rámci dokončovacích prací bude provedeno dosypání krajnic se zhutněním podél vozovky v šíři 500mm a tloušťky do 100mm, dále bude provedeno zalití spár napojení nové a původní kce vozovky. Stavební práce budou prováděny za plné uzávěry komunikace, uzávěru zajistí objednatel, termín po dohodě se zhotovitelem.